УТВЕРЖДАЮ

Командир артиллерийского дивизиона

ЗВАНИЕ                                        ФИО

« ____ »  _____________________ 2026  г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по технической подготовке

с  топогеодезистами артиллерийского дивизиона

на «___» __________ 2026 года

Тема№1: «Мера углов и система отсчета в артиллерии».

Занятие№1:. Деление угломера , его сущность,зависимость между угловыми и линейными величинами и градусной системой.Перевод делений угломера в градусы и минуты, перевод градусов и минут в деления угломера.

Учебные цели:

1. Ознакомить обучаемый личный состав с приборами артиллерийской разведки.

2. Обучить эксплуатации, сбережению и хранению приборов.

3. Объяснить личному составу о системе отсчета в артиллерии и мер углов.

4. Объяснить личному составу о пероводе углов, и делении угломера.

Учебные вопросы:

1. Деление угломера , его сущность,зависимость между угловыми и линейными величинами и градусной системой.Перевод делений угломера в градусы и минуты, перевод градусов и минут в деления угломера.

Время: _____ минут.

Место: учебный класс

Метод: лекция

Руководства и пособия: Учебник сержанта ракетных войск и артиллерии для командиров отделения разведки.Техническое описание приборов.

Материальное обеспечение:

1. Приборы разведки.

2.УМБ по одиночной подготовке.

ХОД ЗАНЯТИЯ

| Учебные вопросы | Время | Краткое содержание (действия руководителя) | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Вводная часть | ____минут | Принимаю доклад; Проверяю готовность к занятию; Довожу цели и порядок проведения занятия; Объявляю первый учебный вопрос. | Находятся в строю, уясняют тему занятия, цели. |
| II.Основная часть 1. Деление угломера , его сущность,зависимость между угловыми и линейными величинами и градусной системой , Перевод делений угломера в градусы и минуты, перевод градусов и минут в деления угломера. | ____минут ____минут | Рассказ осуществляю с показом: Деление угломера и его сущность В артиллерии за единицу меры угловых величин принято деление угломера. Если окружность радиуса Rразделить на 6000 равных частей и точки деления соединить с центром окружности, то получим 6000 одинаковых центральных углов Центральный угол, длина дуги которого равна 1/6000 длины окружности, называется делением угломера. Выразим длину дуги amb, соответствующей одному делению угломера, в долях радиуса R: amb=(2πR)/ 6000 = (6,28 / 6000)R = (1/955) R То есть 1 / 6000 дуги окружности равна (1/955)Rданной окружности. При практических расчетах удобно считать, что (1/6000) дуги окружности равна 1/1000 данной окружности, но при этом допускается некоторая ошибка: δ = ((1/955) – (1/1000))R Таким образом, окружность содержит 6000 делений угломера (дел.угл.), или 6000 тысячных радиуса, или просто тысячных. Зависимость между делениями угломера и градусной системой Окружность содержит 3600 , или 21600/ . Одно деление угломера равно 21600 / 6000 = 3,6 /. Одно большое деление угломера равно 3,6 / х 100 = 360 / = 60. Один градус равен 6000 / 360 ≈ 17 дел.угл. Для перевода значений углов, выраженных в делениях угломера, в значения, выраженные в градусах и минутах (и наоборот), пользуются соотношениями: 60-00 = 3600 30-00 = 1800 15-00 = 900 1-00 = 60 0-01 = 3,6 / Зависимость между угловыми и линейными величинами При решении практических задач с помощью тысячной мы делаем два допущения: - дуга, соответствующая углу в одно деление угломера, принимается равным хорде; - одно деление угломера принимается равным (1/1000)Rвместо (1/955)R. При точных расчетах необходимо учитывать эти допущения, то есть вводить соответствующую поправку. Рассмотрим значения ошибок при решении задач, которые будут иметь место из-за того, что одно деление угломера принимается равным (1 / 1000)Rвместо (1/955)R. Это допущение приводит к систематической ошибке. Определим относительное значение этой ошибки: ((1/955) – (1/1000)) : (1/955) = (45/1000) = 0,45≈0,05, т.е. 5% Это значит, что рассчитанное по тысячной значение угла следует исправлять на 5% (или 1/20). Тысячная, принятая за меру углов в артиллерии, позволяет решать практические задачи в уме очень быстро и довольно точно. Чтобы научиться решать эти задачи, установим зависимость между угловыми и линейными величинами. Обозначим расстояние между двумя равноудаленными от центра точками Mи N через l, угол между направлениями на них через ẞ и расстояние от наблюдателя до точек через Д. Известно, что длина дуги равна одной тысячной R: L1 = (1/955)R≈ (1/1000)R = 0.001R или для принятых обозначений L1 = 0,01Д. Формула тысячной Так как угол между равноудаленными точками Mи Nв раз больше тысячной, то и длина дуги MNбудет больше L1 в раз: MN = L1n или MN =0,001Д n При углах до 3-00 допускается, что длина дуги примерно равна длине соответствующей хорды, то есть MN = L Следовательно, L=0,001Д n или в другом виде L = n (Д/1000) Эта формула выражает зависимость между угловыми и линейными величинами. Принимая за неизвестное ту или иную величину, входящую в формулу, можно решать три типа задач: 1-й тип задачи:зная угол между двумя равноудаленными точками n и дальность до них Д, определяют расстояние между ними L по формуле L = n(Д/1000) 2-й тип задачи:зная расстояние между двумя точками L и дальность до них Д определяют значение угла в делениях угломера ẞ между направлениями на эти точки по формуле n = (1000L)/ Д 3-й тип задачи:зная расстояние между двумя точками L и значение угла между направлениями на них ẞ, определяют дальность Дпо формуле Д = (1000L)/ n 5% поправка вводится всегда при определении угла места цели, если он больше 0-10, а также при определении дальности и линейной величины, требующей высокой точности. Запись и чтение угловых измерений в делениях угломера. Для удобства передачи значения угла в делениях угломера сотни произносят раздельно от десятков и единиц. Этот прием используют и для записи значения угла, например: Угол в делениях угломера Записывается Произносится 6000 60-00 Шестьдесят ноль 4528 45-28 Сорок пять двадцать восемь 1500 15-00 Пятнадцать ноль 638 6-38 Шесть тридцать восемь 62 0-62 Ноль шестьдесят два 7 0-07 Ноль ноль семь В практике иногда применяют термины: «Малое деление угломера», «Большое деление угломера». Малым делением угломера называют одно деление угломера (одну тысячную). Большим делением угломера называют угол в 100 малых делений угломера (сто тысячных). | Внимательно слушают и конспектируют учебный материал |
| III. Заключительная часть | ___минут | Подвожу итоги. Отмечаю солдат активно принимавших участие во время занятия. Даю задания на самостоятельную подготовку . | Личный состав слушает. Записывают в блокноты указания к очередному занятию. |

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

__________________________________